Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №4

Вариант №9407

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич, P3109

Преподаватели:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Клименков Сергей Викторович

Санкт-Петербург 2024

- Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 40C | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 40D | EE1B | ST (IP+1B16) | Прямое относительное сохранение AC -> IP+1B (429) |
| 40E | AE17 | LD (IP+1716) | Загрузка с прямой относительной адресацией IP+17 (426) -> AC |
| 40F | 0740 | DEC | AC – 1 -> AC |
| 410 | 0C00 | PUSH | AC -> -(SP) |
| 411 | D713 | CALL (713) | Вызов подпрограммы по адресу (713) |
| 412 | 0800 | POP | (SP)+ -> AC |
| 413 | 0740 | DEC | AC – 1 -> AC |
| 414 | 4E14 | ADD (IP+1416) | Прямое относительное сложение AC + (IP+1416) (429) ->AC |
| 415 | EE13 | ST (IP+1316) | Прямое относительное сохранение AC -> IP+1B (429) |
| 416 | AE11 | LD (IP+1116) | Загрузка с прямой относительной адресацией IP+1116 (428) -> AC |
| 417 | 0C00 | PUSH | AC -> -(SP) |
| 418 | D713 | CALL (713) | Вызов подпрограммы по адресу (713) |
| 419 | 0800 | POP | (SP)+ -> AC |
| 41A | 0700 | INC | AC + 1 -> AC |
| 41B | 6E0D | SUB (IP+0D16) | AC - IP+0D16 (429) -> AC |
| 41C | EE0C | ST (IP+0C16) | Прямое относительное сохранение AC -> IP+0C (429) |
| 41D | AE09 | LD (IP+0916) | Загрузка с прямой относительной адресацией IP+09 (427) -> AC |
| 41E | 0740 | DEC | AC – 1 -> AC |
| 41F | 0C00 | PUSH | AC -> -(SP) |
| 420 | D713 | CALL (713) | Вызов подпрограммы по адресу (713) |
| 421 | 0800 | POP | (SP)+ -> AC |
| 422 | 0700 | INC | AC + 1 -> AC |
| 423 | 6E05 | SUB (IP+0516) | AC – (IP+0516) (429) -> AC |
| 424 | EE04 | ST (IP+0416) | Прямое относительное сохранение AC -> IP+04 (429) |
| 425 | 0100 | HLT | Остановка |
| 426 | ZZZZ | Z | Переменная Z |
| 427 | YYYY | Y | Переменная Y |
| 428 | XXXX | X | Переменная X |
| 429 | FF64 | R | Результат |

Подпрограмма:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 713 | AC01 | LD &1 | Загрузка аргумента |
| 714 | F204 | BMI 4 | Если ≤ 0, то переход на 719 |
| 715 | F003 | BEQ 3 |  |
| 716 | 7E09 | CMP (IP+0916) | Установить флаги по рез-ту AC – (IP+0916) (720) |
| 717 | F005 | BEQ 5 | Если AC ≤ (720), то переход на 71D |
| 718 | F804 | BLT 4 |  |
| 719 | 4C01 | ADD &1 | AC + (&1) -> AC |
| 71A | 4C01 | ADD &1 | AC + (&1) -> AC |
| 71B | 6E05 | SUB (IP+0516) | AC – (IP+0516) (721) -> AC |
| 71C | CE01 | JUMP (IP+0116) | Переход на 71E |
| 71D | AE02 | LD (IP+0216) | Загрузка (720) -> AC |
| 71E | EC01 | ST &1 | Загрузка со смещением относительно указателя стека AC -> &1 |
| 71F | 0A00 | RET | Возврат ((SP)+ -> IP) |
| 720 | 0BA7 | - | Константа M (298310) |
| 721 | 0095 | - | Константа N (14910) |

- Описание программы

Описание программы:

Вычисление функции:

R=fY-1+1-fX+1-fZ-1-1

R=fY-1-fX+fZ-1-1

fx=3x-149, x<0 и x>29832983, 0≤x≤2983

Описание и назначение исходных данных:

X = 19310 = 128 + 64 + 1 = 0000.0000.1100.0001 = 00C116

Y = 298410 = 0000.1011.1010.1000 = 0BA816 флаги Z C

Z = -188610 = 1111.1000.1010.0010 = F8A216

R = 610 (-581110) = E94D16

Область представления:

X, Y, Z, R, M, N – 16-ти разрядные целые знаковые числа [-32768; 32767]

Область допустимых значений:

X [-10873; 10922]

Y, Z [-10872; 10923]

f(x) на [-32768; 0]; [2983; 32766] возрастает

x принадлежит целым числам

ближайшее к нулю значение f(x) при x=50

f(50)=1

f(49)=-2

3x - 149 ≤ -32768

3x ≤ -32619

x ≤ -10873

f(x)min= -32768

3x ≤ 32766

3x – 149 ≤ 32617

f(x)max= 32617

R минимальна при f(-10873)=-32768, f(47)=-8, f(52)=7

Rmin= -32768

R максимальна при f(10922)=32617, f(49)=-2, f(99)=148

Rmax= 32766

R [-32768; 32766]

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Программа занимает адреса 40С-429; 713-721

Основная программа занимает адреса 40С-429

Подпрограмма занимает адреса 713-721

По адресам 40С-425 находятся команды основной программы

По адресам 426-429 находятся переменные [X, Y, Z] основной программы

По адресам 713-71F находятся команды подпрограммы

По адресам 720-721 находятся константы [M, N] подпрограммы

429 – результат

Адреса первой и последней команды выполняемой команды:

40C – первая команда

425– последняя команда

- Трассировка с новыми данными

X = 19310 = 128 + 64 + 1 = 0000.0000.1100.0001 = 00C116

Y = 298410 = 0000.1011.1010.1000 = 0BA816

Z = -188610 = 1111.1000.1010.0010 = F8A216

R = 610

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| XXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 40С | 0200 | 40D | 0200 | 40C | 0200 | 000 | 040C | 0000 | 0100 |  |  |
| 40D | EE1B | 40E | EE1B | 429 | 0000 | 000 | 001B | 0000 | 0100 | 429 | 0000 |
| 40E | AE17 | 40F | AE17 | 426 | F8A2 | 000 | 0017 | F8A2 | 1000 |  |  |
| 40F | 0740 | 410 | 0740 | 40F | 0740 | 000 | 040F | F8A1 | 1001 | 525 | 0002 |
| 410 | 0C00 | 411 | 0C00 | 7FF | F8A1 | 7FF | 0410 | F8A1 | 1001 | 7FF | F8A1 |
| 411 | D713 | 713 | D713 | 7FE | 0412 | 7FE | D713 | F8A1 | 1001 | 7FE | 0412 |
| 713 | AC01 | 714 | AC01 | 7FF | F8A1 | 7FE | 0001 | F8A1 | 1001 |  |  |
| 714 | F204 | 719 | F204 | 714 | F204 | 7FE | 0004 | F8A1 | 1001 |  |  |
| 719 | 4C01 | 71A | 4C01 | 7FF | F8A1 | 7FE | 0001 | F142 | 1001 |  |  |
| 71A | 4C01 | 71B | 4C01 | 7FF | F8A1 | 7FE | 0001 | E9E3 | 1001 |  |  |
| 71B | 6E05 | 71C | 6E05 | 721 | 0095 | 7FE | 0005 | E94E | 1001 | 525 | 0001 |
| 71C | CE01 | 71E | CE01 | 71C | 071E | 7FE | 0001 | E94E | 1001 |  |  |
| 71E | EC01 | 71F | EC01 | 7FF | E94E | 7FE | 0001 | E94E | 1001 | 7FF | E94E |
| 71F | 0A00 | 412 | 0A00 | 7FE | 0412 | 7FF | 071F | E94E | 1001 |  |  |
| 412 | 0800 | 413 | 0800 | 7FF | E94E | 000 | 0412 | E94E | 1001 |  |  |
| 413 | 0740 | 414 | 0740 | 413 | 0740 | 000 | 0413 | E94D | 1001 |  |  |
| 414 | 4E14 | 415 | 4E14 | 429 | 0000 | 000 | 0014 | E94D | 1000 | 525 | 0001 |
| 415 | EE13 | 416 | EE13 | 429 | E94D | 000 | 0013 | E94D | 1000 | 429 | E94D |
| 416 | AE11 | 417 | AE11 | 428 | 00C1 | 000 | 0011 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 417 | 0C00 | 418 | 0C00 | 7FF | 00C1 | 7FF | 0417 | 00C1 | 0000 | 7FF | 00C1 |
| 418 | D713 | 713 | D713 | 7FE | 0419 | 7FE | D713 | 00C1 | 0000 | 7FE | 0419 |
| 713 | AC01 | 714 | AC01 | 7FF | 00C1 | 7FE | 0001 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 714 | F204 | 715 | F204 | 714 | F204 | 7FE | 0714 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 715 | F003 | 716 | F003 | 715 | F003 | 7FE | 0715 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 716 | 7E09 | 717 | 7E09 | 720 | 0BA7 | 7FE | 0009 | 00C1 | 1000 |  |  |
| 717 | F005 | 718 | F005 | 717 | F005 | 7FE | 0717 | 00C1 | 1000 |  |  |
| 718 | F804 | 71D | F804 | 718 | F804 | 7FE | 0004 | 00C1 | 1000 |  |  |
| 71D | AE02 | 71E | AE02 | 720 | 0BA7 | 7FE | 0002 | 0BA7 | 0000 |  |  |
| 71E | EC01 | 71F | EC01 | 7FF | 0BA7 | 7FE | 0001 | 0BA7 | 0000 | 7FF | 0BA7 |
| 71F | 0A00 | 419 | 0A00 | 7FE | 0419 | 7FF | 071F | 0BA7 | 0000 |  |  |
| 419 | 0800 | 41A | 0800 | 7FF | 0BA7 | 000 | 0419 | 0BA7 | 0000 |  |  |
| 41A | 0700 | 41B | 0700 | 41A | 0700 | 000 | 041A | 0BA8 | 0000 |  |  |
| 41B | 6E0D | 41C | 6E0D | 429 | E94D | 000 | 000D | 225B | 0000 |  |  |
| 41C | EE0C | 41D | EE0C | 429 | 225B | 000 | 000C | 225B | 0000 | 429 | 225B |
| 41D | AE09 | 41E | AE09 | 427 | 0BA8 | 000 | 0009 | 0BA8 | 0001 |  |  |
| 41E | 0740 | 41F | 0740 | 41E | 0740 | 000 | 041E | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 41F | 0C00 | 420 | 0C00 | 7FF | 0BA7 | 7FF | 041F | 0BA7 | 0001 | 7FF | 0BA7 |
| 420 | D713 | 713 | D713 | 7FE | 0421 | 7FE | D713 | 0BA7 | 0001 | 7FE | 0421 |
| 713 | AC01 | 714 | AC01 | 7FF | 0BA7 | 7FE | 0001 | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 714 | F204 | 715 | F204 | 714 | F204 | 7FE | 0714 | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 715 | F003 | 716 | F003 | 715 | F003 | 7FE | 0715 | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 716 | 7E09 | 717 | 7E09 | 720 | 0BA7 | 7FE | 0009 | 0BA7 | 0101 |  |  |
| 717 | F005 | 71D | F005 | 717 | F005 | 7FE | 0005 | 0BA7 | 0101 |  |  |
| 71D | AE02 | 71E | AE02 | 720 | 0BA7 | 7FE | 0002 | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 71E | EC01 | 71F | EC01 | 7FF | 0BA7 | 7FE | 0001 | 0BA7 | 0001 | 7FF | 0BA7 |
| 71F | 0A00 | 421 | 0A00 | 7FE | 0421 | 7FF | 071F | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 421 | 0800 | 422 | 0800 | 7FF | 0BA7 | 000 | 0421 | 0BA7 | 0001 |  |  |
| 422 | 0700 | 423 | 0700 | 422 | 0700 | 000 | 0422 | 0BA8 | 0000 |  |  |
| 423 | 6E05 | 424 | 6E05 | 429 | 225B | 000 | 0005 | E94D | 1000 |  |  |
| 424 | EE04 | 425 | EE04 | 429 | E94D | 000 | 0004 | E94D | 1000 | 429 | E94D |
| 425 | 0100 | 426 | 0100 | 425 | 0100 | 000 | 0425 | E94D | 1000 |  |  |

- Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился работать с массивами в БЭВМ, ветвлениями и циклами, изучил команду LOOP и JUMP, прямые и косвенные типы адресации.