Университет ИТМО

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа 5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

«Асинхронный обмен данными с ВУ»

Вариант 9514

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич, P3109

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург – 2025

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3

- Программа начинается с адреса 16816. Размещаемая строка находится по адресу 5C116.

- Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Кодировка слова СНЕГ

ISO-8859-5: C1 BD B5 B3

UTF-8: D0A1 D09D D095 D093

UTF-16: 0421 041D 0415 0413

Описание программы

ORG 0x168 ;

ADR: WORD 0x5C1 ; Ссылка на строку

NOW: WORD ? ; Адрес текущей ячейки

SYM1: WORD ? ; Первый символ

SYM2: WORD ? ; Второй символ

MASK: WORD 0xFF ; Маска

START: CLA ; Очистка аккумулятора

LD ADR ; Загрузка в аккумулятор адреса первой ячейки

ST NOW ; Сохранение адреса в ячейку счетчика

S0: LD (NOW)+ ; Загрузка первых двух символов

ST SYM2; Запись второго символа

SWAB ; Обмен старшего и младшего байтов

ST SYM1 ; Запись первого символа

W1: IN 7 ; Чтение регистра состояния ВУ-3

AND #0x40 ; Проверка готовности

BEQ W1 ; «Спин-луп»

LD SYM1 ; Загрузка второго символа

AND MASK ; Наложение маски

OUT 6 ; Вывод данных на ВУ-3

BEQ STOP ; Проверка на стоп-символ

W2: IN 7 ; Чтение регистра состояния ВУ-3

AND #0x40 ; Проверка готовности

BEQ W2 ; «Спин-луп»

LD SYM2 ; Загрузка второго символа

AND MASK ; Наложение маски

OUT 6 ; Вывод данных на ВУ-3

BEQ STOP ; Проверка на стоп-символ

JUMP S0 ; Переход на загрузку символов

STOP: HLT

Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 168 | 05C1 | ADR | Ссылка на строку |
| 169 | 0000 | NOW | Адрес текущей ячейки |
| 16A | 0000 | SYM1 | Первый символ |
| 16B | 0000 | SYM2 | Второй символ |
| 16C | 00FF | MASK | Маска |
| 16D | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 16E | AEF9 | LD IP-7 | Загрузка в аккумулятор адреса первой ячейки |
| 16F | EEF9 | ST IP-7 | Сохранение адреса в ячейку счетчика |
| 170 | AAF8 | LD (IP-8)+ | Загрузка первых двух символов |
| 171 | EEF9 | ST IP-7 | Запись второго символа |
| 172 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 173 | EEF6 | ST IP-10 | Запись первого символа |
| 174 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 175 | 2F40 | AND #40 | Проверка готовности |
| 176 | F0FD | BEQ IP-2 | «Спин-луп» |
| 177 | AEF2 | LD IP-14 | Загрузка второго символа |
| 178 | 2EF3 | AND IP-13 | Наложение маски |
| 179 | F008 | BEQ IP+8 | Проверка на стоп-символ |
| 17A | 1306 | OUT 6 | Вывод данных на ВУ-3 |
| 17B | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 17C | 2F40 | AND #40 | Проверка готовности |
| 17D | F0FD | BEQ IP-2 | «Спин-луп» |
| 17E | AEEC | LD IP-20 | Загрузка второго символа |
| 17F | 2EEC | AND IP-20 | Наложение маски |
| 180 | F001 | BEQ IP+1 | Проверка на стоп-символ |
| 181 | 1306 | OUT 6 | Вывод данных на ВУ-3 |
| 182 | CEED | JUMP IP-19 | Переход на загрузку символов |
| 183 | 0100 | HLT | ОСТАНОВ |

Описание программы

Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3. Вывод осуществляется до тех пор, пока не встретится стоп-символ 0x00. Данные из ячейки распределяются по ячейкам для разделения на символы, после чего на них накладывается маска для отделения друг от друга и происходит вывод данных при готовности устройства.

Область представления

ADR – 11-ти разрядная ячейка, содержит ссылку на результат

NOW – 11-ти разрядная ячейка, содержит адрес текущей ячейки

SYM1, SYM2 – 16-ти разрядная ячейка для временного хранения символов

MASK – 16-ти разрядная ячейка

Адреса первой и последней выполняемой команды

Адрес первой команды: 16D

Адрес последней команды: 183

Область допустимых значений

ADR, NOW [0; 7FF]

SYM1, SYM2 [0, FFFF] (в S0 изначально записывается вся строка)

Максимальная длина строки:

7FF – 5C1 = 23E16 = 57410 ячейки памяти под символы, 574 * 2 = 114810 символов

Адрес начала строки для СНЕГ:

[00016; 16616] U [18416; 7FE16]

Допустимые символы кодировки ISO-8859-5

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| XXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 16D | 0200 | 16E | 0200 | 16D | 0200 | 000 | 016D | 0000 | 0100 |  |  |
| 16E | AEF9 | 16F | AEF9 | 168 | 05C1 | 000 | FFF9 | 05C1 | 0000 |  |  |
| 16F | EEF9 | 170 | EEF9 | 169 | 05C1 | 000 | FFF9 | 05C1 | 0000 | 169 | 05C1 |
| 170 | AAF8 | 171 | AAF8 | 5C1 | C1BD | 000 | FFF8 | C1BD | 1000 |  |  |
| 171 | EEF9 | 172 | EEF9 | 16B | C1BD | 000 | FFF9 | C1BD | 1000 | 16B | C1BD |
| 172 | 0680 | 173 | 0680 | 172 | 0680 | 000 | 0172 | BDC1 | 1000 |  |  |
| 173 | EEF6 | 174 | EEF6 | 16A | BDC1 | 000 | FFF6 | BDC1 | 1000 | 16A | BDC1 |
| 174 | 1207 | 175 | 1207 | 174 | 1207 | 000 | 0174 | DBA1 | 1000 |  |  |
| 175 | 2F40 | 176 | 2F40 | 175 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 176 | F0FD | 177 | F0FD | 176 | F0FD | 000 | 0176 | 0040 | 0000 |  |  |
| 177 | AEF2 | 178 | AEF2 | 16A | BDC1 | 000 | FFF2 | BDC1 | 1000 |  |  |
| 178 | 2EF3 | 179 | 2EF3 | 168 | 00FF | 000 | FFF3 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 179 | 1306 | 17A | 1306 | 179 | 1306 | 000 | 0179 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 17A | F008 | 17B | F008 | 17A | F008 | 000 | 017A | 00C1 | 0000 |  |  |
| 17B | 1207 | 17C | 1207 | 17B | 1207 | 000 | 017B | 0040 | 0000 |  |  |
| 17C | 2F40 | 17D | 2F40 | 17C | 2F40 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 17D | F0FD | 17E | F0FD | 17D | F0FD | 000 | 017D | 0040 | 0000 |  |  |
| 17E | AEEC | 17F | AEEC | 16B | C1BD | 000 | FFEC | C1BD | 1000 |  |  |
| 17F | 2EEC | 180 | 2EEC | 16C | 00FF | 000 | FFEC | 00BD | 0000 |  |  |
| 180 | 1306 | 181 | 1306 | 180 | 1306 | 000 | 0180 | 00BD | 0000 |  |  |
| 181 | F001 | 182 | F001 | 181 | F001 | 000 | 0181 | 00BD | 0000 |  |  |
| 182 | CEED | 170 | CEED | 182 | 0170 | 000 | FFED | 00BD | 0000 |  |  |
| 183 | 0100 | 184 | 0100 | 183 | 0100 | 000 | 0183 | 0000 | 0100 |  |  |

[2116; 7E16] U [A016; FF16]

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с асинхронным вводом-выводом данных в БЭВМ, узнал о внешних устройствах, их регистрах и принципах работы. Также, я познакомился с представлением данных в различных кодировках и попрактиковался с выводом данных на ВУ-3.